MEMÓRIA DE CÁLCULO

RECAPEAMENTO EM CBUQ NA AVENIDA PROFESSOR ARTHUR NUNES DE MEDEIROS, CENTRO, RODEIRO - MG

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA:

(1,50 x 3,00) = 1 Unidade

1.2 – REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA:

824,40 (Perímetro total da aréa de sarjeta) x 0,50 (largura sarjeta) = 412,20 m²

1.3 – LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO:

Área total a ser recapeada de acordo com levantamento topográfico = 3.231,13 m²

2 – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

2.1 – IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA – PINTURA DE LIGAÇÃO (1ª CAMADA):

Área total a ser recapeada de acordo com levantamento topográfico = 3.231,13 m²

2.2 – IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA – PINTURA DE LIGAÇÃO (2ª CAMADA):

Área total a ser recapeada de acordo com levantamento topográfico = 3.231,13 m²

2.3 – FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-1C):

Assumindo a taxa de aplicação de 0,5 L/m²

Duas pinturas: 2 x 3.231,13 = 6.462,26 m²

0,0005 t x 6.462,26 = 3,23 Toneladas

2.4 – FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO:

Assumindo o valor encontrado no subitem (2.3) = 3,23 Toneladas

2.5 – EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ):

Assumindo camada de regularização com 0,02 metros e camada de capa asfáltica com 0,03 metros

0,02 x 3.231,13 + 0,03 x 3.231,13 = 161,56 m³

2.6 – EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), PARA EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLAS:

Assumindo a largura máxima = 10 metros

Assumindo a largura longitudinal = 1,50 metros

Assumindo altura = 0,08 metros

Assumindo formato trapezoidal = altura/2 = 0,08/2 = 0,04 m

Quantidade total de quebra molas = 03 unidades

10 x 1,50 x 0,04 x 3 = 1,80 m³

2.7 – TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE:

16,20 km de distância da usina até o local de aplicação

Quantidade total de massa asfáltica: 161,56 + 1,80 = 246,66 m³

16,20 x 246,66 = 2.646,43 m³ x km

3 – SERVIÇOS DE DRENAGEM

3.1 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA, LARGURA 50 CM, INCLINAÇÃO 3%, ESP. 7 CM:

2,18 + 2,22 + 1,91 + 1,34 + 5,20 + 35,69 + 62,47 + 71,07 + 95,08 + 24,73 + 7,23 + 4,12 + 6,69 + 13,75 + 6,00 + 6,74 + 3,09 + 7,81 + 7,70 + 54,85 + 48,48 + 5,74 + 29,00 + 29,00 + 5,65 + 53,25 + 75,96 + 11,86 + 2,81 + 23,41 + 38,80 + 1,32 + 2,27 + 0,71 + 31,92 + 9,41 + 10,94 + 27,28 + 1,49 + 3,67 + 0,87 + 0,69 = 824,40 metros

Rodeiro, 30 de setembro de 2025.

___________________________________________________________

Farlley Alberto Mázala

Engenheiro Civil

CREA - MG 212621/D